AMAÇ

Bu talimatın amacı kaynak makinesi kullanan tüm operatörlerin dikkat etmesi gereken işlemleri açıklamaktır.

KAPSAM

Bu talimat Başkent OSB MTAL Kaynak Atölyesinde bulunan kaynak makinalarını kapsar

TANIMLAR

Başkent OSB MTAL; Başkent OSB Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesini

İfade eder.

İLGILİ PROSES

010.PR-Eğitim-Öğretim Prosesi

RİSK VE FIRSATLAR (Kritik Başarı Faktörleri)

Eğitim amaçlı kullanılan kaynak makinalarının talimata uygun kullanılması öğrenmenin en iyi şekilde gerçekleşmesini sağladığı gibi hayati tehlikelerden de korur

ETKİLEŞİM

010.PR-Eğitim-Öğretim Prosesi

SAKLAMA VE ÇOĞALTMA

Bu talimat Kalite Koordinatörlüğünce saklanır ve Atölyede uygun yere asılarak duyurusu yapılır

TALİMAT DETAYI

# Uygulama

Üretimi yapılan işin durumuna göre makinada uygun amperi seç.

Uygun elektrodu seç.

Kaynak makinesi, pense ve şase kablolarını kontrol et.

Elektrot pensesini kontrol et, elektrot sıkmasını ve pabucunun deformasyonlu olmamasına dikkat et. Pense arızalı ise penseyi değiştir.

Uygun elektrot kullanarak kaynak işlemine başla.

İşini bitirince pense ve şase kablonu makine üzerindeki yerine topla ve temizle.

Makinenin şalterini kapatmayı unutma.

# BAKIMI ( 6 Aylık)

Basınçlı hava ve fırça ile makinenin temizliğini yap.

Performans kontrolü yap, gerekiyorsa servis çağır,

Balolarını kontrol et. Kırık ve izole sorunları olanları onar veya değiştir,

Penseleri kontrol et,

Şase kablosunu kontrol et

EK DOKÜMANLAR

FR.145-Makine Sicil Kartı

FR.144-Makine Bakım Formu