AMAÇ

Bu talimatın amacı gaz altı kaynak makinası kullanma ve bakım  işlemi ile ilgili olarak standart bir yöntem belirlemektir.

KAPSAM

Bu talimat Başkent OSB MTAL Kaynak Atölyesinde bulunan kaynak makinalarını kapsar

TANIMLAR

Başkent OSB MTAL; Başkent OSB Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesini

İfade eder

İLGILİ PROSES

010.PR-Eğitim-Öğretim Prosesi

RİSK VE FIRSATLAR (Kritik Başarı Faktörleri)

Eğitim amaçlı kullanılan kaynak makinalarının talimata uygun kullanılması öğrenmenin en iyi şekilde gerçekleşmesini sağladığı gibi hayati tehlikelerden de korur

ETKİLEŞİM

010.PR-Eğitim-Öğretim Prosesi

SAKLAMA VE ÇOĞALTMA

Bu talimat Kalite Koordinatörlüğünce saklanır ve Atölyede uygun yere asılarak duyurusu yapılır

TALİMAT DETAYI

# Uygulama

Makinanın fişini prize tak,

Koruyucu gaz tüpünü bağla,

Gaz ısıtıcısının fişini makina üzerindeki prize tak,

Torcun ucundaki memeyi temizle,

Kaynak yapılacak malzeme ile makina arasındaki şase bağlantısını yap.

Kaynak makinasının ana şalterini aç

Kaynatılacak malzemeye göre amper ayarı ve tel sürme hızını ayarla.

Kaynak maskesiz kaynak yapma.

Kaynak yaparken koruyucu gazın dağılmamasını sağla,

Kaynak süresince her 2 mt. Dolgu uzunluğunda bir, torcun ucunu gaz altı torcu temizleme pastasına batır, torcun ucunu yukarı kaldır ve 1-2 saniye bekledikten sonra kaynağa devam et,

Kaynak işlemi bittikten sonra makinanın ana şalterini kapat,

Koruyucu gaz tüpünün vanasını kapat,

Makinanın fişini prizden çek,

Makina kaynak yapılan mahale çekilmiş ise yerine geri götür.

# BAKIMI ( 6 Aylık)

Kaynak makinası üzerindeki tüpün hava basınç saatine dikkat et ve kaynak yaparken basınç ayarını göstermesine ve hortumuna dikkat et .

Ampermetrenin ve kaynak parametrelerinin  okunacak şekilde temiz tutulmasına dikkat et Kaynak makinasının sağ ve sol taraf kapaklarını sök elektrik ve elektronik yerleri düşük hava ile hava tutup temizle

Kaynak torcunu hava ile temizle

Torcun ucundaki memeyi ve nozulu uygun mekanik aletlerle kazıyarak temizle.

Torc nozulunu sprey veya pasta ile yağla

EK DOKÜMANLAR

FR.145-Makine Sicil Kartı

FR.144-Makine Bakım Formu