AMAÇ

Bu talimatın amacı oksijen kaynağı ile yapılan işlemlerde, işlemini yapacak tüm operatörlerin dikkat etmesi gereken işlemleri açıklamaktır.

KAPSAM

Bu talimat Başkent OSB MTAL Kaynak Atölyesinde bulunan kaynak makinalarını kapsar

TANIMLAR

Başkent OSB MTAL; Başkent OSB Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesini

İfade eder

İLGILİ PROSES

010.PR-Eğitim-Öğretim Prosesi

RİSK VE FIRSATLAR (Kritik Başarı Faktörleri)

Eğitim amaçlı kullanılan kaynak makinalarının talimata uygun kullanılması öğrenmenin en iyi şekilde gerçekleşmesini sağladığı gibi hayati tehlikelerden de korur

ETKİLEŞİM

010.PR-Eğitim-Öğretim Prosesi

SAKLAMA VE ÇOĞALTMA

Bu talimat Kalite Koordinatörlüğünce saklanır ve Atölyede uygun yere asılarak duyurusu yapılır

TALİMAT DETAYI

Teknik resim doğrultusunda yeterli ebatta öalzemeyi seç.

Uygun ebatlarda malzemeyi markala

Oksijen arabasını uygun bir mekana yerleştir.

Oksijen hortumlarındaki alev geri tepme bentillerini kontrol et

Oksijen tüpüne yağlı ellerle kesinlikle müdahale etme

Oksijen ve asetilen gaz saatlerini malzeme kalınlığına göre ayarla

Malzeme kalınlığına göre uygun şalama memesini seç

Önce çok az miktar oksijen gazı aç ve sonra asetilen gazını aç ve yak.

Oksijen oranını ayarlayarak uygun alevi olştur.

Kaynak veya kesim işlemi sırasında hortumlar üzerine doğru işlem yapma

Koruyucu gözlük kullanmadan kesinlikle çalışma

Gaz hortumlarını yağlı zeminden uzak tut

Yağlı elle şalamayı kullanma

Kestiğin malzemeyi soğutarak uygun yere kaldır,

Sıcak atık malzemeyi uygun yere istifle

İşin bittikten sonra önce asetileni kapat, sonra oksijeni kapat.

BAKIM

Oksijen hortumlarını  her çalışmadan önce kontrol edilir

Şalama takımlarını uygun şekilde kutusunda sakla

EK DOKÜMANLAR

FR.145-Makine Sicil Kartı

FR.144-Makine Bakım Formu