AMAÇ: Bu talimatın amacı, Makine CNS Torna Tezgahı ile ilgili alınması gereken güvenlik önlemlerini belirlemektir.

KAPSAM: Bu talimat Başkent OSB Meslekî ve Teknik Analdolu Lisesi Makine Teknolojileri Aölyesini kapsar

TANIMLAR

İLGILİ PROSES: PR.010-Eğitim-Öğretim Prosesi

RİSK VE FIRSATLAR (Kritik Başarı Faktörleri): Talimata uymamak hayati tehlikelerin ortay açıkmasına sebep olabilir.

ETKİLEŞİM SAKLAMA VE ÇOĞALTMA: Bu talimat Okul Müdürü, Kalite Koordinatörü ve Bölüm/Atölye şefi tarafından saklanır ve atölyede uygun ve herkesin göreceği bir yere asılır.

DETAY/UYGULAMA

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:

CNC Torna tezgahını kullanmadan önce kumanda sistemlerinin 
nasıl işlediğini öğreniniz.

Kompresör basıncını kontrol ediniz (6-8 bar olmalıdır)

Tezgah çalışırken iş üzerine eğilmeyiz tezgah başında dik durunuz.

Tezgah başında dalgın durmayınız , konuşmayınız , şakalaşmayınız.

Tezgah Çalışırken hiçbir zaman başından ayrılmayınız.

Çalışırken tezgahın cıvata ve somununu sökmeye ve sıkmaya kalkışmayınız.

Proğramı çalıştırılmadan önce emniyet kapısını kapatınız.

Çalışma anında çıkan talaşları tezgahı durdurup talaş kancası ile temizleyiniz.

Dönen iş parçasına elinizi sürmeyiniz.Aksi halde keskin köşeler elinizi kesebilir.

Tezgahta çalışırken koruyucu gözlük kullanınız.

Tezgah kayıtları üzerine iş , kesici , ölçü aleti koymayınız.

İş elbiseleriniz öğrenciye yakışır şekilde olmalı , bol , yırtık  düğmesi açık elbiseler kullanmayınız.

Tarete tüm takımları güvenli bir şekilde bağlayınız.

Tezgah  çalışırken işi ölçmeye çalışmayınız.

Tezgahın elektrik donanımında meydana gelebilecek arızaları 
kendiniz tamir etmeye kalkışmayınız. Atölye öğretmenine veya atölye
şefine haber veriniz.

Tezgahınızı ve çevrenizi temiz tutunuz.