AMAÇ:

Bu talimatın amacı, Makine Teknolojileri Atölyesindeki çalışmalarda uyulması gereken usulleri ve izlenmesi gereken işlemleri belirlemektir.

KAPSAM:

Bu talimat Başkent OSB Meslekî ve Teknik Analdolu Lisesi Makine Teknolojileri Aölyesini kapsar

TANIMLAR

İLGILİ PROSES:

PR.010-Eğitim-Öğretim Prosesi

RİSK VE FIRSATLAR (Kritik Başarı Faktörleri):

Talimata uymamak hayati tehlikelerin ortay açıkmasına sebep olabilir.

ETKİLEŞİM

SAKLAMA VE ÇOĞALTMA:

Bu talimat Okul Müdürü, Kalite Koordinatörü ve Bölüm/Atölye şefi tarafından saklanır ve atölyede uygun ve herkesin göreceği bir yere asılır.

DETAY/UYGULAMA

Hat, motor, sigorta ve diğer elektrik tesis ve tesisatlarında tehlike mevcuttur. Bu gibi yerlerde sigorta buşonu değişmesi, arıza vs. işler sorumlu ve salahiyetli elektrikçiler tarafında ve gerilim olmadığı zaman yapılacaktır.

Elektrik tesisatını, aydınlatma ve kuvvet tesislerini, bakım, onarım, lamba takma, şalter vb elemanların değiştirilmesi işleri sorumlu ve yetkili elektrikçiler tarafından yapılacaktır.

Sorumlu ve yetkili olmayan elektrikçiler tarafından kontrol edilmeyen topraklama kullanılmayacaktır.

Şalteri devreden çıkarmadan fişi çekmeyin, fiş takmayın.

Elektrikle çalışan aletleri kullanmadan önce kontrol edilecektir.

Güvenli topraklaması arızalı olan aleti kullanılmayacaktır.

Dar ve rutubetli yerlerde düşük gerilimle çalışılacaktır.

Hareketli ve döner kısımları korunmamış aletler kullanılmayacaktır.

Arızalı alet, cihaz, makine ve teçhizatı kullanılmayacaktır.

Çalışan makineye el ile veya başka bir malzeme ile müdahale etmeyin. Makine çalışırken yağlama ve bakım yapılmayacaktır.

Ehliyetli olmadığınız makine ve teçhizatı kullanmayın.

Kriko ile kaldırma yaptığınız aracın hareketini önlemek için mutlaka takoz koyulacaktır.

Kriko ile kaldırma yaptığınız aracı, krikonun kaçırma ihtimaline karşı emniyete alınacaktır.

Taşlama tezgahı, spiral taşlama makinesi, torna tezgahı, kaynak makinesi vb. makine ve tezgahları çalıştırırken gözlüksüz çalışılmaması, mutlak koruyucu gözlük takılacaktır.

Atölye ve makinelerin yangına karşı korunması için atölyede, yağ döküntüsü, yağlı üstübü ve parlayıcı yanıcı şeylerin bulundurulmayacaktır.

Atölyelerde sigara içilmez.

Mesai bitiminde, tüm makinelerin ve ana panodaki şalterlerin kapatılması (yani elektriğin kesilmesi). Tüp başlıklarının kontrol edilerek kapatılacaktır.

EK DOKÜMANLAR