AMAÇ:

Bu talimatın amacı, CNS Torna Tezgahı kullanımını belirlemektir.

KAPSAM:

Bu talimat Başkent OSB Meslekî ve Teknik Analdolu Lisesi Makine Teknolojileri Aölyesini kapsar

TANIMLAR

İLGILİ PROSES:

PR.010-Eğitim-Öğretim Prosesi

RİSK VE FIRSATLAR (Kritik Başarı Faktörleri):

Talimata uymamak hayati tehlikelerin ortay açıkmasına sebep olabilir.

ETKİLEŞİM

SAKLAMA VE ÇOĞALTMA:

Bu talimat Okul Müdürü, Kalite Koordinatörü ve Bölüm/Atölye şefi tarafından saklanır ve atölyede uygun ve herkesin göreceği bir yere asılır.

TALİMAT DETAYI

Ana şalteri aç.

Regülatörün şalterini 2.konuma getir.

Tezgahın Şalterini aç.

Tezgahın panelindeki yeşil düğüme ye bas.

(Emergency Stop) butonunu çek.

(Machine Ready) tuşuna bas.

(MODE) Klasöründeki butonu ZRTN konumuna getir ve +X,+Z tuşlarına bas tezgahını referans noktasına gönder.

Tarete kesici takımları bağla.

(Machine Ready) ve (Presetter) tuşlarına aynı anda basıp ölçme konumunu indir.

Taretteki kesici takımları (MDI) tuşuna basıp takımı çağır ve sıfırla.

İş parçasını aynaya iyi şekilde oturt ve ayak pedalıyla parçayı sık.

İş parçasının boyunu (Work shift + Shift input + Work shift) tuşlarına sırasıyla basıp sıfırla.

Monitöre program numarasını yazıp ( O SRC) tuşuna bas ve programı çağır.

(MODA) Klasöründeki but onu (AUTA) konumuna getir.

(CYCLE START) tuşuna bas ve tezgahı çalıştır.

İlk parça işlendikten sonra kalite onayını al.

Seri üretime başla.

BAKIM TALİMATLARI

Günlük Bakım:

Tüm kızakları çalışma bittikten sonra temizleyip yağla.

Yağ seviyesini ve Bor yağı seviyesini kontrol et.

Günlük temizliğini yap.

6 Aylık Bakım:

Günlük bakım talimatlarına ek olarak.

Atık yağı boşalt.

Bor yağı deposunu yıkayıp temizle.

Yıllık Bakım:

Günlük ve 6 aylık bakıma ek olarak;

Tüm ekipmanların kontrolü.

Yağın değişimi.